Inleiding

Deze instructie is bedoeld om je voor te bereiden op het Z.I. schiemannen.

Het zou mogelijk moeten zijn om als je dit goed kent en de knopen weet het Z.I. schiemannen te halen.

Deze set behandeld de volgende onderwerpen:

* verklaring van de termen

* fabricage van touw

* samenstelling van touw

* eigenschappen van touw

* onderhoud van het touwwerk

* knopen en steken

Verklaring van de termen

knopen 	:	zijn blijvende verbindingen of verdikkingen in het touw

steken 	:	zijn tijdelijke verbindingen van lijnen of van lijnen naar voorwerp

tamp	 	:	het uiteinde van een lijn

end	 	:	stuk lijn zonder functie

vezels	:	kleinste deel van een lijn

garens	:	om elkaar geslagen vezels

streng	:	in elkaar gedraaide garens

tieren		:	ruimte tussen strengen

De fabricage van touw

Touwwerk kunnen we in drie groepen verdelen:

* Natuurvezels

* Kunststofvezels

* Staal

* Natuurvezels. Voor lijnen van natuurvezels gebruikt men matrialen van planten. Van deze plantaardige materialen maakt men vezels. Deze vezels worden linksom of rechtsom gesponnen tot garens of kardelen. De linksom gesponnen vezels heten garens, de garens worden dan weer rechtsom geslagen tot streng (kardeel), deze worden op hun beurd weer linksom geslagen tot lijn.

We maken nog een onderscheid tussen lang en kort geslagen touw. Bij lang geslagen zijn de vezels, garens en strengen niet zo heel strak in een geslagen. Hierdoor is de lijn niet al te stug en rekt niet minder dan kort geslagen touw. Bij kort geslagen touw gebeurd precies het tegenovergestelde vezels, garens en strengen zijn wel strak geslagen. De lijn is dus wel stug en bevat veel rek.

Gevlochten touw (hoofdzakkelijk kunststof) het voordeel van dit touw is dat er geen knik in kan kommen wat gevaarlijk kan zijn want als de lijn snel door het blok moet lopen blijft hij hangen. Daarom deze techniek ook een goede eigenschap hiervan is dat het sterk is. Met zweepslag geslagen / gevlochten touwwerk is het vlechten van strengen (meestal 8 strengen).

Er zijn twee soorten:

- helemaal doorgevlochten hier is ook de kern van gevlochten

(mantel en kern gevlochten)

- mantel om de kern heen gevlochten de kern kan ook uit andere stoffen bestaan.

De kern kan bestaan uit losse draden of zijn ze geslagen tot lijn.

Een lijn met drie strengen rechtsom geslagen 	º Wantslag

(meest voorkomend)

Een lijn met drie strengen linksom geslagen 		º Kabelslag

Een lijn met vier strengen rechtsom geslagen 	º Kardeelslag

Een lijn met een kern en een mantel			º Gevlochten

* Kunststofvezels. De grondstoffen hiervoor kommen uit aardolie en steenkool. Hier worden stoffen uitgehaal, die verwerkt worden tot korrels. Deze korrels worden omgesmolten in een extruder. Uit deze extruder kan een eindeloos lange draad geperst worden.

Er bestaan grofweg drie soorten draden :

* een film

* een monofilament

* een multifilament

* Een film kan je vergelijken met de tape uit een cassettebandje. Deze film wordt in een heleboel smalle strookjes gesneden. Deze strookjes (splitfilm) worden inelkaar geslagen tot garens en dan weer tot touw.

* Een monofilament is gewoon een hele lange, relatief dikke draad. Deze draad kan als garens worden gebruikt, maar hij kan ook gevlochten worden tot mantel of gebruikt worden als kern. In het laatste geval worden een heleboel draden naast elkaar gelegd en ingebonden in een mantel.

* Een multifilament zijn een heleboel dunne draadjes die vanzelf op krullen en wollig aanvoellen. Deze kunnen alleen maar gebruikt worden als kern van een lijn.

Staal draaden zal ik hier niet behandelen want die zijn voor ons van minder belang.

Samenstelling van touw.

Ook hier verdelen we het in twee groepen:

‚	Natuurvezels:		- Sisal

- Manilla

- Katoen

‚	Kunstofvezels:	- Polyamide

- Polyesther

- Polypropeen

- Polyetheen

- Aramide

C	Sisal

kenmerken			- komt van de Sisalplant

- wit

- harde, korte vezel

gebruik			- paktouw, kortstondig sjorren

C	Manilla

kenmerken			- komt van de bladeren en stengels van de plam

- geel

- harde, lange vezel

- krimpt als hij nat wordt

gebruik			- vallen, landvasten, sjorlijnen

C	Katoen

kenmerken			- komt van de katoenplant

- diverse kleuren

- zachte, lange vezel

- neemt gemakkelijk vuil en vocht op

gebruik 			- alleen geschikt voor schooten

|  | Polyarmide | Polyesther | Polypropeen | Polyetheen | Aramide |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Merknaam | Nylon Daccon Tiptolon | Dacron Terrylene Tiptolene Tipolest Spinolest | Gapolene Slipstream | Tipolene | Kevlar Twaron K.T.3 |
| Kenmerk | wit vrij glad soepel | wit, met merkdraad vrij glad | bruin splitfilm UV gevoelig goedkoop | oranje / wit hard / stug goedkoop | geel UV gevoelig duur |
| Sterkte | groot | redelijk | redelijk / groot | matig | zeer groot |
| Rek | groot 50% | weinig 7-15% | redelijk 25% | groot 40% | zeer klein < 4% |
| Slijtvastheid | goed | goed | matig | matig | slecht |
| S.M. / S.G. | >1 | >1 | <1 | <1 | >1 |

Onderhoud van touw

om zo lang mogelijk plezier te hebben van je matriaal zal je het goed moeten onderhouden.

Hoe kan je nu een lijn zo goed mogelijk onderhouden?

C	Probeer lijnen zo goed mogelijk droog te houden

wanneer dit niet lukt moet je ze luchtig uithangen

C	Wanneer er vuil aan of in de lijn zit moet je de lijnen eerst uitspoelen voordat je hem opbergt.

C	Lijnen die je niet gebruikt moet je luchtig en droog opbergen

C	Je moet bij alle lijnen voorkomen dat ze beschadigen of dat de uiteinden ontraffelen

C	Bij het opschieten van lijnen mogen er geen kinken in zitten.

C	Lijnen die kans lopen op schavelen (slijten door schuren) moet je beschermen. Dit kan met bijv. een doek of dwijl.

C	Waar nodig moet je kousjes plaatsen (van wege de kracht verdeling)

C	Blokken moeten goed functioneren

C	nooit een lijn bevestigen aan roestig staal

Over het algemeen kunnen we zeggen dat alles wat we aan een lijn doen een verzwakking oplevert. Deze verzwakking wordt veroorzaakt door het beknellen bijvoorbeeld door een kleine kromming in een knoop of om een kous.

Zo kunnen we stellen dat een goed gelegde split een verzwakking van ongeveer 5% oplevert. Een juist gebruikte knoop of steek geeft een verzwakking van 15-40%, maar is hij verkeerd gelegd of gebruikt kan hij een verzwakking opleveren van 60%.

Knopen en Steken

De hieronder genoemde knopen, steken en splitsen moet je minimaal weten voor het onderdeel schiemannen van het zeilinsigne. De meeste ken je al.

- Platte knoop

- Schootsteek

- Mastworp

- Mastworp met voorslag

- Paalsteek

- Dubbele paalsteek

- Werpankersteek

- Slipsteek

- Achtknoop

- Dubbele achtknoop

- Gareelsteek

- Timmersteek

- Vissersknoop

- Trompetsteek

- Oogsplits

- Kortesplits

- Langesplits

- Eindsplits

en dan nog de volgende bindsels:

- Zeemans takeling

- Hollandse takeling

- Benaaide takeling

- Dubbelbindsel